Exp 24

clc;

clear;

close all;

% Parameters

N = 1000;

bits = randi([0 1],N,1);

% BPSK Modulation

tx = 2*bits - 1;

% Multipath Fading Channel

h = [1 0.5 0.3];

fade = filter(h,1,tx);

% Add AWGN

rx = awgn(fade,10,'measured');

% Detection

bits_rx = rx > 0;

% BER Calculation

[~, BER] = biterr(bits,bits_rx);

fprintf('BER = %f\n',BER);

% Plots

figure;

subplot(3,1,1)

plot(tx)

title('Transmitted BPSK Signal')

grid on

subplot(3,1,2)

plot(rx)

title('Received Signal (Multipath + AWGN)')

grid on

subplot(3,1,3)

stem(bits(1:50),'b')

hold on

stem(bits_rx(1:50),'r')

title(['BER = ' num2str(BER)])

legend('Original','Detected')

grid on